##### Instituto Federal do Paraná - Campus Jacarezinho

##### Controle Digital

O desafio do controle digital

Turma:   Engenharia de Controle e Automação

# Prof. Jefferson Wilhelm Meyer Soares

Atividade de fixação

- Complete a frase: A transição para sistemas digitais permitiu o uso de algoritmos _________, tornando o processamento de sinais mais eficiente.

- Marque X na opção incorreta: Sobre os sistemas lineares e invariantes no tempo (LIT):

( ) Obedecem ao princípio da superposição.

( ) Um deslocamento de tempo na entrada causa o mesmo deslocamento na saída.

( ) Sempre têm uma resposta instável para entradas periódicas.

- Complete a frase: A amostragem periódica de um sinal contínuo gera uma sequência _________, onde cada elemento representa uma amostra do sinal no instante correspondente.

- Faça um rascunho: Desenhe o gráfico que representa o comportamento de um conversor A/D utilizando o método de aproximações sucessivas.

- Marque X na opção correta: O erro de quantização de um conversor A/D varia de:

( ) 0 a Q

( ) 0 a Q/2

( ) 0 a 2Q

- Complete a frase: O sistema sample-and-hold (S-H) é responsável por _________ o sinal analógico até o instante em que a conversão A/D ocorre.

- Marque X na opção incorreta: Sobre os tipos de conversores D/A:

( ) O conversor D/A com resistores proporcionais utiliza a relação de resistências para gerar sinais analógicos.

( ) A modulação PWM gera um sinal digital de controle de potência.

( ) O conversor D/A converte valores discretos em sinais contínuos.

- Complete a frase: O teorema de amostragem estabelece que a frequência de amostragem deve ser maior que _________ vezes a maior componente de frequência do sinal analógico.

- Marque X na opção correta: Qual das alternativas descreve corretamente a função de um conversor A/D?

( ) Transforma sinais digitais em sinais analógicos.

( ) Transforma sinais analógicos em sinais discretos.

( ) Transforma sinais contínuos em sinais periódicos.

- Faça a associação: Relacione os tipos de conversores A/D com suas características:

(1) Flash

(2) Aproximações sucessivas

(3) Rampa dupla

(A) Alta velocidade, usado em sistemas de alta taxa de amostragem.

(B) Mais comum em microcontroladores, usa um comparador para refinar a conversão.

(C) Mais lento, mas com alta precisão.

- Complete a frase: O erro de quantização ocorre devido à diferença entre o valor ideal e o valor ________ pelo conversor A/D.

- Marque X na opção correta: Qual das alternativas descreve corretamente a modulação PWM?

( ) Um método de gerar sinais discretos.

( ) Um método de gerar uma tensão média proporcional ao valor digital.

( ) Um método de gerar sinais contínuos a partir de sinais digitais.

- Faça um rascunho: Desenhe um diagrama de blocos que representa a configuração de controle com compensação em série e realimentação unitária.

- Complete a frase: A representação de sinais digitais segue a regra de _________ níveis de amplitude quantizados, dependendo da quantidade de bits do conversor A/D.

- Marque X na opção incorreta: Sobre os conversores A/D:

( ) Um conversor Flash é conhecido pela alta velocidade.

( ) O conversor por aproximações sucessivas é comum em sistemas com requisitos de baixa precisão.

( ) Conversores Rampa dupla oferecem alta precisão em detrimento da velocidade.

- Explique com suas palavras o funcionamento doa discretização ZOH (sample and hold).  E explique porque essa discretização impõe um atraso do sinal.

Referências

Parte do material apresentado foi desenvolvido com o auxílio do ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial da OpenAI.