Instituto Federal do Paraná

Engenharia de Controle e Automação

Controle Digital — Prof. Jefferson Wilhelm Meyer Soares

Atividade Prática: Amostragem e Aliasing

Implementação em Python/Jupyter

| Nome: _________________________________ | Data: ____/____/________ |
| --- | --- |

# Revisão

Pelo teorema de Nyquist-Shannon, para amostrar um sinal sem perda de informação, a taxa de amostragem deve satisfazer: fs ≥ 2·fmax, onde fmax é a maior frequência presente no sinal.

Quando essa condição não é atendida, ocorre aliasing: componentes de alta frequência aparecem como frequências mais baixas no sinal amostrado, gerando uma representação incorreta e irreversível.

# Ferramentas

Utilize as seguintes bibliotecas Python:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

Para definir um sinal contínuo (alta resolução) e amostrado:

# Sinal continuo (simula tempo continuo)

T_total = 2.0  # duracao em segundos

t = np.linspace(0, T_total, 10000)

x = np.sin(2 * np.pi * f1 * t) + A2 * np.sin(2 * np.pi * f2 * t)

# Amostragem

Ts = 1.0 / fs

t_samp = np.arange(0, T_total, Ts)

x_samp = np.sin(2*np.pi*f1*t_samp) + A2*np.sin(2*np.pi*f2*t_samp)

Para reconstruir com ZOH:

# Reconstrucao ZOH

t_zoh, x_zoh = [], []

for i in range(len(t_samp) - 1):

t_zoh.extend([t_samp[i], t_samp[i+1]])

x_zoh.extend([x_samp[i], x_samp[i]])

# Exercícios

Para cada sinal descrito na tabela abaixo, realize as seguintes etapas:

- Análise prévia (antes de programar):

- Identifique as frequências componentes do sinal.

- Calcule a frequência mínima de amostragem (Nyquist).

- Determine se a taxa de amostragem fornecida é suficiente.

- Se houver aliasing, calcule a frequência falias para cada componente afetada (f_alias = |f - k·fs|, onde k é o inteiro que minimiza o resultado para dentro de [0, fs/2]).

- Implementação no Jupyter:

- Plote o sinal contínuo (alta resolução) em uma cor.

- Plote as amostras como pontos sobre o sinal contínuo.

- Plote a reconstrução por ZOH.

- Interpretação dos resultados:

- Compare o sinal reconstruído com o sinal original.

- Nos casos com aliasing, identifique visualmente qual frequência aparece no sinal reconstruído.

## Sinais

| Sinal | Expressão | Amostragem fs (Hz) |
| --- | --- | --- |
| Sinal A | x(t) = sin(18,85⋅t) + 0,5 · sin(75,4⋅t) | 30 |
| Sinal B | x(t) = sin(18,85⋅t) + 0,5 · sin(75,4⋅t) | 8 |
| Sinal C | x(t) = cos(314,16⋅t) + cos(753,98⋅t) | 300 |
| Sinal D | x(t) = cos(314,16⋅t) + cos(753,98⋅t) | 100 |

Nota: Os sinais A e B possuem a mesma expressão, mas taxas de amostragem diferentes. O mesmo para C e D. Compare os resultados de cada par.

# Respostas

## Sinal A

Frequências componentes: f1 = _______ Hz,  f2 = _______ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _______ = _______ Hz

Taxa fornecida: fs = 30 Hz.  Suficiente? (   ) Sim   (   ) Não

Observações sobre o gráfico:

## Sinal B

Frequências componentes: f1 = _______ Hz,  f2 = _______ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _______ = _______ Hz

Taxa fornecida: fs = 8 Hz.  Suficiente? (   ) Sim   (   ) Não

Qual componente sofre aliasing? _______________________

Frequência do alias: f_alias = _______ Hz

Observações sobre o gráfico:

## Sinal C

Frequências componentes: f1 = _______ Hz,  f2 = _______ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _______ = _______ Hz

Taxa fornecida: fs = 300 Hz.  Suficiente? (   ) Sim   (   ) Não

Observações sobre o gráfico:

## Sinal D

Frequências componentes: f1 = _______ Hz,  f2 = _______ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _______ = _______ Hz

Taxa fornecida: fs = 100 Hz.  Suficiente? (   ) Sim   (   ) Não

Qual componente sofre aliasing? _______________________

Frequência do alias: f_alias = _______ Hz

Observações sobre o gráfico:

# Questões finais

- Comparando os sinais A e B (mesmo sinal, taxas diferentes): o que aconteceu com a componente de 12 Hz no sinal B?

- No sinal D, a componente de 50 Hz foi afetada pelo aliasing? Justifique.

- Se você recebesse apenas as amostras do sinal B (sem conhecer o sinal original), seria possível saber que houve aliasing? Por quê?

- Qual a relação entre a qualidade da reconstrução por ZOH e a taxa de amostragem? O que observou nos gráficos?