##### Instituto Federal do Paraná - Campus Jacarezinho

##### Controle Digital

Transformada-Z

Turma:   Engenharia de Controle e Automação

# Prof. Jefferson Wilhelm Meyer Soares

Atividade de fixação

- A sequência discreta xn=2nu[n] (onde u[n] é a função degrau unitário) é dada. Aplique a transformada Z unilateral para encontrar X(z).

- Utilizando a transformada Z inversa e as tabelas de transformada Z, determine a sequência discreta correspondente à seguinte expressão no domínio Z:

Xz=3zz-0,5

- Selecione as frases verdadeiras:

( ) A transformada Z permite explorar propriedades como polos, zeros e estabilidade.

( ) A transformada Z não é aplicável em sistemas processados digitalmente.

( ) A transformada Z facilita a análise de sistemas complexos no domínio discreto.

- Marque X na opção correta: A relação entre as transformadas Z e de Laplace é dada por:

(  ) z=esnTs

(  ) z=2sTs

(  ) z=1sTs

(  ) z=e-sTs

(  ) z=esTs

- Complete a frase:

- Um sistema discreto será estável se todos os seus polos estiverem dentro do ___________ ____________________________ no plano-z.

- A propriedade de _______________________ da transformada Z afirma que a soma de duas sequências no tempo discreto resulta na soma de suas transformadas Z.

- Apresente a fórmula do teorema do valor inicial da transformada-z:

- Apresente a fórmula do teorema do valor final da transformada-z:

- Discuta de forma breve e simples qual o objetivo/propósito de se obter o valor inicial ou final. A resposta precisa conter a relação que o sinal de entrada e a função de transferência exercem.

- Considere a função de transferência abaixo no domínio Z:

Hz=2z+3z2-1,5z+0,5

Determine a transformada Z inversa de H(z) utilizando a técnica de expansão em frações parciais. Obtenha a sequência correspondente no tempo discreto h[n].

- Considere um sistema discreto descrito pela seguinte equação de diferenças:

yn=0,5yn-1+r[n]

- Aplique a transformada Z unilateral na equação de diferenças acima e obtenha a equação no domínio Z, expressando Y(z) em função de R(z).

- Reorganize a equação obtida e determine a função de transferência G(z)=Y(z)/R(z).

- Com a função de transferência G(z) obtida, identifique os polos e zeros do sistema.

- Represente graficamente a localização dos polos e zeros no plano-z em relação ao círculo unitário.

- Com base na posição dos polos, discuta se o sistema é estável. Justifique sua resposta.

- Considere o sistema da figura abaixo:

Supondo um período de amostragem T=0,1 s, determine a equação de diferenças do controlador;

- Considere a função de transferência no domínio Z:

Xz=2z+3z2-0,5z+0,25

Utilize o método da divisão longa para encontrar a sequência correspondente x[n] no tempo discreto.

Referências

Parte do material apresentado foi desenvolvido com o auxílio do ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial da OpenAI.